## Многоразовый универсальный  дыхательный контур

Дыхательный контур - используется для доставки дыхательной смеси пациенту при проведении искусственной вентиляции лёгких, ингаляционного наркоза и/или при самостоятельном дыхании с положительным давлением конца выдоха (СРАР).

### Дыхательный контур

Гладкоствольный Дыхательный Контур производства ООО «Медсиликон»

изготавливается на итальянском оборудовании из высококачественного материала (полупрозрачный силикон), разрешенного к применению в медицине. Материал неэлектропроводен, инертен по отношению к проходящему по нему газу. Рекомендован для использования с любыми негорючими анестетиками.

Гладкоствольный Дыхательный Контур предназначен для многоразового использования и выдерживает многократную - не менее 200 раз - обработку средствами, зарегистрированными для дезинфекции изделий медицинского назначения из полимерных материалов.

Дыхательный контур может использоваться с любыми аппаратами ИВЛ отечественного и иностранного производства, а так же с увлажнителями дыхательных смесей производства ЗАО «Альтернативная наука» и Fisher & Paykel.

Гладкоствольный Дыхательный Контур производства 000 «Медсиликон» имеет витую наружную стенку, что предохраняет трубки от перегибания и придаёт им дополнительную жесткость. Гладкая внутренняя стенка обеспечивает снижение сопротивления потоку, минимальное образование конденсата внутри контура и улучшает его дренаж.

ТДС используется для доставки дыхательной смеси пациенту при проведении искусственной вентиляции лёгких, ингаляционного наркоза и при самостоятельном дыхании с положительным давлением конца выдоха.

Дыхательный контур представляет собой воздуховод, связывающий дыхательную маску пациента с аппаратами ингаляционного наркоза или  искусственной вентиляции лёгких. При этом для того, чтобы проводить ИВЛ правильно и корректно, крайне необходим контур высокого качества.

Дыхательный контур состоит из силиконовых дыхательных трубок, влагосборника и тройника. Кроме того, - по специальному заказу - возможно изготовление силиконовых дыхательных трубок любой длины от 150 до 1200 мм и различной цветовой гаммы.

Гладкоствольные дыхательные трубки предназначены для многоразового использования. Они выдерживают многократную - не менее 200 раз  - обработку средствами, зарегистрированными для дезинфекции изделий медицинского назначения.

С помощью силиконовых дыхательных трубок, различных переходников, тройников и адаптеров можно сформировать любой дыхательный контур.

Дыхательные силиконоые трубки для дыхательного контура

| Тип трубки | Длина трубки, мм | Внутренний диаметр шланга, мм | Номинальный охватывающий диаметр наконечника, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТДС-1 | 900-1200 | 16 | 22F/22F | взрослый/детский |
| ТДС-1-1 | 300-590 | 16 | 22F/22F | взрослый/детский |
| ТДС-1-2 | 140-290 | 16 | 22F/22F | взрослый/детский |
| ТДС-2 | 600-890 | 16 | 22F/22F | взрослый/детский |
| ТДС-3 | 900-1200 | 10 | 22F/22F | неонатальный |
| ТДС-3-1 | 300-590 | 10 | 22F/22F | неонатальный |
| ТДС-3-2 | 140-290 | 10 | 22F/22F | неонатальный |
| ТДС-4 | 600-890 | 10 | 22F/22F | неонатальный |
| ТДС-5 | 900-1200 | 10 | 10F/22F | неонатальный |
| ТДС-5-1 | 300-590 | 10 | 10F/22F | неонатальный |
| ТДС-5-2 | 140-290 | 10 | 10F/22F | неонатальный |
| ТДС-6 | 600-890 | 10 | 10F/22F | неонатальный |
| ТДС-7 | 900-1200 | 10 | 10F/10F | неонатальный |
| ТДС-7-1 | 300-590 | 10 | 10F/10F | неонатальный |
| ТДС-7-2 | 140-290 | 10 | 10F/10F | неонатальный |
| ТДС-8 | 600-890 | 10 | 10F/10F | неонатальный |

Основные виды комплектации дыхательного контура

С помощью различных переходников, тройников и адаптеров можно сформировать любой дыхательный контур по Вашей заявке.