| 6. Свидетельство об упаковывании ПОЛКИ ДЛЯ ИНФУЗОМАТОВ 3-х СЕКЦИОННОЙ местной ГАКЕ 20.00.00 ________________________________ наименование и обозначение изделия ___________________________________________________________ Упакован ____________ЗАО «Альтернативная наука»____________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. _Начальник отдела сбыта_ ______________ __Макарова Г.Ф.__ должность личная подпись расшифровка подписи 200 . . 7. Свидетельство о приемке ПОЛКИ ДЛЯ ИНФУЗОМАТОВ 3-х СЕКЦИОННОЙ ___________________________ наименование и обозначение изделия ___________________________________________________________ принят в соответствии с КД и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК МП _____________________ __________________ личная подпись расшифровка подписи _________________________ год, месяц, число 8. Предприятие изготовитель ЗАО «Альтернативная наука», г. Санкт – Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит Б, 1. Общие указания 1.1.Настоящий паспорт предназначен для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации полки для инфузоматов 3-х секциннной. 2. Назначение Полка для инфузоматов предназначена для крепления на основной рельс настенной консоли и установки на нее медицинских приборов. .3. Технические данные 3.1. Габаритные размеры полки для инфузоматоров 3-х секционной ГАКЕ 20.00.00 - 617 х 380 х 373 мм, размеры полки 380х200 мм 3.1.1. Вес полки 4,6 кг 3.2. Максимальная нагрузка на полку 15кг. 3.3. Условия эксплуатации полки для инфузоматов 3-х секционной - номинальное значение температуры, С . . . . . . . . . . . . . . .10  35, - относительная влажность, % .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, - давление, гПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7001060. 3.3.2. Наружные лакокрасочные покрытия полки соответствуют требованиям для покрытий класса III по ГОСТ 9.032. Покрытия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “Лотос” в соответствии с ОСТ 42-21-2. 3.3.3. Условия хранения полки соответствуют требованиям ГОСТ 15150 для условий группы “2”. Хранение должно осуществляться в таре изготовителя. 4.Комплектность В комплект поставки полки для инфузоматов 3-x секционной входят: - полка для инфузоматов 3-x секционная в сборе ……………………….1 - упор ……………………………………………………………………………..2 - паспорт ГАКЕ 20.00.00 ПС.......................................................................1 5. Устройство Монтаж полки для инфузоматов выполняется в соответствии с рис.1 5.1. Установить полку п.1 на рельсе ( см. А ) 5.2. Отрегулировать положение полки на рельсе упорами п.2. |  | ЗАО ”Альтернативная наука” УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО ”Альтернативная наука” Князев А.В. ПОЛКА ДЛЯ ИНФУЗОМАТОВ 3-х СЕКЦИОННАЯ Паспорт ГАКЕ 20.00.00.ПС РИС 1. |
| --- | --- | --- |