| 6. Свидетельство об упаковывании НАВЕСНОЙ ПРИБОРНОЙ ПОЛКИ С ЯЩИКОМ ГАКЕ 01.00.00 ________________________________ наименование и обозначение изделия ___________________________________________________________ Упакован ____________ЗАО «Альтернативная наука»____________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. _Начальник отдела сбыта_ ______________ __Макарова Г.Ф.__ должность личная подпись расшифровка подписи 200 . . 7. Свидетельство о приемке НАВЕСНОЙ ПРИБОРНОЙ ПОЛКИ С ЯЩИКОМ ___________________________ наименование и обозначение изделия ___________________________________________________________ принят в соответствии с КД и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК МП _____________________ __________________ личная подпись расшифровка подписи _________________________ год, месяц, число 8. Предприятие изготовитель ЗАО «Альтернативная наука», г. Санкт – Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит Б, 1. Общие указания 1.1.Настоящий паспорт предназначен для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации полки с ящиком ГАКЕ -01.00.00 2. Назначение Полка с ящиком предназначена для крепления на основной рельс настенной консоли и установки на ней медицинских приборов и укладки в ящик инструментов. .3. Технические данные 3.1. Габаритный размер полки ГАКЕ 01.00.00 - 451 х 425 мм. Высота ящика 85 мм. 3.1.1. Вес не более 7,8 кг. 3.2. Максимальная нагрузка на полку с ящиком …………………15кг. 3.3. Условия эксплуатации полки с ящиком - номинальное значение температуры, С . . . . . . . . . . . . . . .10  35, - относительная влажность, % .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, - давление, гПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7001060. 3.3.2. Наружные лакокрасочные покрытия полки с ящиком соответствуют требованиям для покрытий класса III по ГОСТ 9.032. Покрытия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “Лотос” в соответствии с ОСТ 42-21-2. 3.3.3. Условия хранения полки с ящиком соответствуют требованиям ГОСТ 15150 для условий группы “2”. Хранение должно осуществляться в таре изготовителя. 4.Комплектность В комплект поставки полки с ящиком входят: - полка с ящиком в сборе….……………....................................................1 - кронштейн полки …….…………………… ...............................................2 - планки из нержавеющей стали .…………………………………………...2 - винты мебельные М4x10…………….………………………………………4 - винты стопорные ……………………………………………………………..2 - упор ……………………………………………………………………………..2 - паспорт ГАКЕ 01.00.00 ПС.......................................................................1 5. Устройство Монтаж полки с ящиком выполняется в соответствии с рис.1 5.1. Вынуть ящик п.1 из обечайки п.2. 5.2. Снять крышку п.8 с обечайки п.2 , вывернув саморезы п.10 на крышке. 5.3. К обечайке п.2 снизу присоединить кронштейны п.4 , предварительно установив на них пластины из нержавеющей стали п.6 (совместить отверстия кронштейна , пластины и обечайки см .А ). Закрепить обечайку на кронштейнах мебельными винтами М 4 – п.11 5.4. Ввернуть в кронштейны упоры п.3. 5.5. Установить крышку п.8 на обечайке п.2 и закрепить саморезами п.10 . 5.6. Вставить ящик п.1 в обечайку п.2. 5.7. Установить полку с ящиком на рельсе и зафиксировать стопорными винтами п.7(см А) 5.8. Отрегулировать положение ящика на рельсе упорами п.3. |  | ЗАО ”Альтернативная наука” УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО ”Альтернативная наука” Князев А.В. НАВЕСНАЯ ПРИБОРНАЯ ПОЛКА С ЯЩИКОМ Паспорт ГАКЕ 01.00.00.ПС Рис.1 |
| --- | --- | --- |