| 6. Свидетельство об упаковывании НАВЕСНОЙ ТУМБЫ С 2 ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ ГАКЕ 09.00.00 ________________________________ наименование и обозначение изделия ___________________________________________________________ Упакован ____________ЗАО «Альтернативная наука»____________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. _Начальник отдела сбыта_ ______________ __Макарова Г.Ф.__ должность личная подпись расшифровка подписи 200 . . 7. Свидетельство о приемке НАВЕСНОЙ ТУМБЫ С 2 ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ ___________________________ наименование и обозначение изделия ___________________________________________________________ принят в соответствии с КД и признан годным для эксплуатации. Начальник ОТК МП _____________________ __________________ личная подпись расшифровка подписи _________________________ год, месяц, число 8. Предприятие изготовитель ЗАО «Альтернативная наука», г. Санкт – Петербург, ул. Прилукская, дом 22, лит Б, 1. Общие указания 1.1.Настоящий паспорт предназначен для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации навесной тумбы ГАКЕ 09.00.00 2. Назначение Навесная тумба ГАКЕ 09.00.00 предназначена для крепления на дополнительный рельс настенной консоли , установки на ней медицинских приборов, укладки в ящики мед. инструментов. .3. Технические данные 3.1. Габаритные размеры навесной тумбы ГАКЕ 09.00.00 509 х 430 х 407 мм. 3.1.1.Размеры верхней полки 465х430 3.2. Вес навесной тумбы с 2 выдвижными ящиками……………..... 15 кг 3.3. Максимальная нагрузка на навесную тумбу…… …………. 15кг. 3.4. Условия эксплуатации навесной тумбы - номинальное значение температуры, С . . . . . . . . . . . . . . .10  35, - относительная влажность, % .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, - давление, гПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7001060. 3.5. Наружные лакокрасочные покрытия навесной тумбы соответствуют требованиям для покрытий класса III по ГОСТ 9.032. Покрытия устойчивы к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа “Лотос” в соответствии с ОСТ 42-21-2. 3.6. Условия хранения навесной тумбы соответствуют требованиям ГОСТ 15150 для условий группы “2”. Хранение должно осуществляться в таре изготовителя. 4.Комплектность В комплект поставки навесной тумбы с двумя ящиками входят: -навесная тумба с 2 выдвижными ящиками ГАКЕ 09.00.00 …………1 - паспорт ГАКЕ 09.00.00 ПС.......................................................................1 5. Устройство Монтаж навесной тумбы с 2 выдвижными ящиками выполняется в соответствии с рис.1 5.1. Установить навесную тумбу п.1 на дополнительный рельс (зацепить за рельс выступы рамы п.2). 5.2. Отрегулировать положение тумбы на рельсе упорами п.3. |  | ЗАО ”Альтернативная наука” УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО ”Альтернативная наука” Князев А.В. НАВЕСНАЯ ТУМБА С 2 ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ Паспорт ГАКЕ 09.00.00.ПС Рис.1 |
| --- | --- | --- |